# ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS — PREENCHER ANTES DA ENTREGA (NBR 14724/2024)

CAPA (Obrigatório) - Logotipo da instituição - Nome da instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB - Campus: [informar campus] - Curso: [informar nome do curso] - Nome do(a) autor(a): [NOME COMPLETO EM MAIÚSCULAS] - Título: [TÍTULO DO TRABALHO EM MAIÚSCULAS] - Subtítulo (se houver): [subtítulo em caixa baixa] - Local (cidade/UF): Brasília/DF - Ano de entrega: [AAAA]

FOLHA DE ROSTO (Obrigatório) — NBR 14724/2024 - Nome do(a) autor(a): [NOME COMPLETO] - Título do trabalho: [TÍTULO] - Natureza do trabalho: [Monografia/Dissertação/Tese] apresentada ao [Curso] do [Campus] do Instituto Federal de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de [titulação]. (Recuo 8 cm da margem esquerda) - Orientador(a): [Prof./Profª. titulação Nome Sobrenome] - Local (cidade/UF): Brasília/DF - Ano: [AAAA]

FICHA CATALOGRÁFICA (Obrigatório) — verso da folha de rosto, retângulo 7,5 × 12,5 cm Elaborada por bibliotecário(a) com CRB. Solicitar à Biblioteca do IFB.

FOLHA DE APROVAÇÃO (Obrigatório) Incluir após defesa: data de aprovação, nomes, titulações e assinaturas dos membros da banca.

RESUMO (Obrigatório — 150 a 500 palavras)

[Parágrafo único com: objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Verbo na 3ª pessoa do singular.]

Palavras-chave: [palavra 1]; [palavra 2]; [palavra 3]; [palavra 4]; [palavra 5].

ABSTRACT (Obrigatório — 150 to 500 words)

[Same content as Resumo, in English.]

Keywords: [keyword 1]; [keyword 2]; [keyword 3]; [keyword 4]; [keyword 5].

LISTA DE QUADROS (Obrigatório — há 19 Quadros neste trabalho) Quadro 1 — Indicadores de posicionamento do Brasil na indústria de tintas (2025) ………. p. [XX] […demais quadros na ordem de aparição no texto]

SUMÁRIO (Obrigatório) 1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA ……… p. [XX] 1.1 Posicionamento do Brasil no Cenário Global ……… p. [XX] 2 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA ……… p. [XX] […demais seções] REFERÊNCIAS ……… p. [XX]

# 1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA

A fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins está classificada na Divisão 20 da CNAE 2.0 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2024) (Fabricação de Produtos Químicos), pertencente à indústria de transformação química — o segmento que converte matérias-primas de base petroquímica, mineral e vegetal em produtos de alto valor agregado.

Trata-se de uma indústria genuinamente de transformação: insumos sem valor estético ou funcional direto (resinas, pigmentos em pó, solventes, cargas minerais) são transformados, mediante processos físico-químicos controlados, em sistemas de proteção e decoração de superfícies amplamente utilizados por outros elos da cadeia industrial.

## 1.1 Posicionamento do Brasil no Cenário Global

O Quadro 1 sintetiza os principais indicadores de posicionamento do Brasil no setor de tintas:

Quadro 1 — Indicadores de posicionamento do Brasil na indústria de tintas (2025)

| Indicador | Dado |
| --- | --- |
| Posição no ranking mundial | 4º maior produtor (ABRAFATI, 2025) |
| Volume de produção (2025) | 2,005 bilhões de litros (ABRAFATI, 2025) |
| Concentração empresarial | Os 10 maiores fabricantes respondem por 75% das vendas (ABRAFATI, 2025) |
| Empresas associadas (ABRAFATI) | 70+ fabricantes e fornecedores |
| Produção com certificação de qualidade | ~90% das tintas imobiliárias (ABRAFATI, 2025) (>1 bilhão de litros/ano) |

Fonte: elaborado pelo autor.

O mercado global de tintas e revestimentos foi avaliado em USD 211,28 bilhões em 2024 (GRAND VIEW RESEARCH, 2024), com projeção de atingir USD 280,19 bilhões até 2030 (GRAND VIEW RESEARCH, 2024) (CAGR de 5,0%) (GRAND VIEW RESEARCH, 2024). A Ásia-Pacífico detém 35% do mercado global (GRAND VIEW RESEARCH, 2024), mas a América Latina — com destaque para o Brasil — é um polo produtor estratégico, impulsionado pela indústria automotiva, construção civil e agronegócio.

# 2 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA

A indústria de tintas é um elo intermediário na cadeia de transformação industrial. Sua lógica de funcionamento pode ser descrita em três camadas (ver Quadro 2):

Quadro 2 — Estrutura da cadeia produtiva da indústria de tintas e pigmentos

[INDÚSTRIAS DE BASE]
  Petroquímica → Solventes, Monomeros, Resinas sintéticas
  Mineração → TiO2, Óxidos de ferro, Carbonato de cálcio, Talco, Mica
  Química fina → Pigmentos orgânicos, Aditivos especiais
          ↓
[INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - TINTAS E PIGMENTOS]
  Formulação → Dispersão → Mistura → Controle de qualidade → Envase
          ↓
[INDÚSTRIAS USUÁRIAS / CONSUMO FINAL]
  Construção civil · Automotivo · Metal-mecânica · Naval · Aeroespacial
  Embalagens · Móveis e madeira · Agrícola/equipamentos · Consumidor final

Fonte: elaborado pelo autor.

# 3 COMPOSIÇÃO TÉCNICA DAS TINTAS

Uma tinta é, essencialmente, um sistema coloidal composto por quatro famílias de matérias-primas, cada qual desempenhando função específica:

## 3.1 Ligantes (Resinas) — O Formador do Filme

São o componente obrigatório e mais nobre das tintas. Formam a película protetora após a cura e determinam as propriedades mecânicas, químicas e de durabilidade (ver Quadro 3).

Quadro 3 — Tipos de resinas (ligantes) utilizados na formulação de tintas: características e aplicações típicas

| Tipo de Resina | Tecnologia | Aplicações Típicas | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrílica | Base água ou solvente | Imobiliária, repintura automotiva, industrial | Excelente resistência UV, flexibilidade, secagem rápida |
| Alquídica | Base solvente | Esmaltes, madeira, metal | Boa aderência, brilho, cura oxidativa |
| Epóxi | Bicomponente | Pisos, anticorrosivos, naval | Alta resistência química e mecânica |
| Poliuretano (PU) | Bi ou monocomponente | Automotivo, madeira nobre, industrial | Resistência à abrasão, flexibilidade, brilho |
| Poliéster | Base solvente | Automotivo, móveis | Alta dureza, excelente acabamento |
| Vinil/PVC | Base solvente ou água | Naval, piscinas, selantes | Resistência à umidade e soluções salinas |
| Silicone | Especialidade | Alta temperatura, fachadas | Resistência extrema a calor e intempéries |
| Nitrocelulose | Base solvente | Madeira, couro | Secagem ultra-rápida por evaporação |

Fonte: elaborado pelo autor.

Tendência dominante: Resinas acrílicas respondem por ~35,78% do mercado global (MORDOR INTELLIGENCE, 2026). Sistemas base água já controlam mais de 50% do mercado em volume (MORDOR INTELLIGENCE, 2026), impulsionados por regulamentações ambientais.

## 3.2 Pigmentos — Cor, Opacidade e Função

Os pigmentos são partículas sólidas, finamente divididas, responsáveis pela cor, poder de cobertura, resistência à intempérie e propriedades funcionais da tinta. Dividem-se em dois grandes grupos:

### 3.2.1 Pigmentos Inorgânicos

Os principais pigmentos inorgânicos utilizados na indústria de tintas, suas origens minerais e processos de fabricação estão descritos no Quadro 4:

Quadro 4 — Pigmentos inorgânicos: matéria-prima de origem e processo de fabricação

| Pigmento | Cor | Matéria-Prima de Origem | Processo de Fabricação |
| --- | --- | --- | --- |
| Dióxido de Titânio (TiO₂) | Branco | Ilmenita ou rutilo (minério de titânio) | Processo Sulfato ou Cloreto; calcinação a 800–1000°C |
| Óxido de Ferro vermelho (Fe₂O₃) | Vermelho/marrom | Minério de ferro (hematita) ou sulfato ferroso | Precipitação, calcinação |
| Óxido de Ferro amarelo (FeOOH) | Amarelo/ocre | Sulfato ferroso | Precipitação controlada em pH alcalino |
| Óxido de Ferro preto (Fe₃O₄) | Preto | Sulfato ferroso | Precipitação e redução controlada |
| Negro de fumo (Carbon Black) | Preto intenso | Hidrocarbonetos (petróleo/gás natural) | Processo furnace (combustão incompleta) |
| Cromato de chumbo | Amarelo/laranja | Cromita, chumbo | Precipitação química (uso em declínio por toxicidade) |
| Azul ultramarino sintético | Azul | Silicato de alumínio + enxofre | Calcinação com enxofre a alta temperatura |
| Óxido de zinco (ZnO) | Branco / anticorrosivo | Zinco metálico ou minério de zinco | Processo direto (oxidação do zinco metálico) |
| Litopônio | Branco | Sulfato de bário + sulfato de zinco | Reação de precipitação dupla |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.2.2 Pigmentos Orgânicos

São compostos de síntese orgânica, obtidos majoritariamente da petroquímica. Oferecem alta intensidade de cor e transparência, sendo amplamente usados em tintas automotivas e industriais (ver Quadro 5).

Quadro 5 — Pigmentos orgânicos: classes, exemplos de compostos e processos de síntese

| Classe | Exemplos | Cor | Processos de Síntese |
| --- | --- | --- | --- |
| Ftalocianinas | Azul e verde ftalocianina | Azul, verde | Síntese por ciclotetramerização do ftalonitrila com metais (Cu, Co) |
| Azo-pigmentos | Vermelho naftol, amarelo hanssa | Amarelo, laranja, vermelho | Reação de diazotação e acoplamento |
| Quinacridona | PV19, PR122 | Magenta, vermelho | Síntese por condensação de ácido succínico |
| Dioxazina | Violeta | Violeta | Síntese multiestágio a partir de cloroanil |
| Perileno e Perinona | Pigmentos de alta performance | Vermelho, laranja | Condensação de naftaleno diimidas |
| Benzimidazolona | - | Amarelo, marrom, laranja | Síntese orgânica de precisão |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.2.3 Pigmentos Funcionais (Especiais)

Os pigmentos funcionais especiais, suas funções e aplicações industriais estão sistematizados no Quadro 6:

Quadro 6 — Pigmentos funcionais especiais: tipo, função e aplicações industriais

| Tipo | Função | Aplicações |
| --- | --- | --- |
| Pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinco, SAPP) | Inibição de corrosão | Primers industriais, naval |
| Pigmentos condutores (grafite, negro de fumo especial) | Condutividade elétrica | Revestimentos antiestáticos |
| Pigmentos termocromáticos | Mudança de cor por temperatura | Indicadores industriais, segurança |
| Pigmentos luminescentes | Reflexão/emissão de luz | Sinalização, segurança |
| Pigmentos perláceos (mica + TiO₂) | Efeito metálico/perolado | Automotivo, cosméticos industriais |
| Pigmentos antifúngicos | Biocida integrado | Tintas para ambientes úmidos |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 3.3 Solventes e Veículos — O Meio de Aplicação

Responsáveis por ajustar a viscosidade e trabalhabilidade, não integram o filme final (evaporam após aplicação). Representam um dos maiores custos e um dos principais focos de redução ambiental (COV — Compostos Orgânicos Voláteis) (ver Quadro 7).

Quadro 7 — Solventes e veículos utilizados em tintas: categoria, base química e uso típico

| Categoria | Exemplos | Base Química | Uso Típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Água | — | — | Tintas látex, PVA, acrílicas base água |
| Hidrocarbonetos alifáticos | Varsol, mineral spirit, aguarrás | Petróleo | Esmaltes alquídicos, imobiliária solvente |
| Hidrocarbonetos aromáticos | Tolueno, xileno | Petroquímica | Epóxi, poliuretanos, primers |
| Álcoois | n-Butanol, isopropanol | Fermentação/petroquímica | Poliuretanos, vernizes |
| Ésteres | Acetato de butila, acetato de etila | Petroquímica | Automotivo, madeira |
| Cetonas | MEK (metil-etil-cetona), MIBK | Petroquímica | Epóxi, primers de alto desempenho |
| Éteres de glicol | Butilglicol, propilenoglicol | Petroquímica | Tintas base água (coalescentes) |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 3.4 Cargas Minerais (Extenders) — Volume e Reologia

Matérias-primas minerais de menor custo que complementam os pigmentos, ajustando consistência, textura e espessura de película sem contribuir com opacidade (ver Quadro 8):

Quadro 8 — Cargas minerais (extenders): origem mineral e função na formulação de tintas

| Carga | Origem Mineral | Função Principal |
| --- | --- | --- |
| Carbonato de cálcio (CaCO₃) | Calcário, mármore | Volume, redução de custo, textura |
| Talco | Silicato de magnésio | Antisedimentação, matidade |
| Caulim | Argilomineral | Opacidade secundária, reologia |
| Baritas (BaSO₄) | Barita mineral | Densidade, anti-sedimentação |
| Mica | Silicato laminado | Efeito barreira, impermeabilidade |
| Sílica | Quartzo/areias | Textura, matidade, tixotropia |
| Dolomita | CaMg(CO₃)₂ | Volume, efeito barreira |

Fonte: elaborado pelo autor.

O Brasil possui amplas reservas de carbonato de cálcio, caulim, talco e barita, conferindo vantagem competitiva à cadeia produtiva nacional.

## 3.5 Aditivos — Engenharia de Performance

Incorporados em pequenas quantidades (0,1–3%), os aditivos são responsáveis por propriedades críticas de desempenho e representam o segmento de maior valor agregado por quilograma (ver Quadro 9):

Quadro 9 — Classes de aditivos para tintas, funções e exemplos de uso

| Classe de Aditivo | Função | Exemplos de Uso |
| --- | --- | --- |
| Espessantes/Reológicos | Controle de viscosidade e fluxo | Evitar escorrimento em superfícies verticais |
| Agentes de dispersão | Estabilizar pigmentos em suspensão | Prevenir floculação e sedimentação |
| Antiespumantes | Eliminar bolhas na formulação | Tintas base água |
| Biocidas (in-can) | Conservar a tinta na embalagem | Tintas aquosas (vida útil) |
| Biocidas (dry-film) | Prevenir fungos/algas na película seca | Tintas para banheiro, fachada |
| Estabilizantes UV | Proteção à degradação solar | Tintas externas, automotivas |
| Secantes | Catalisar cura oxidativa | Esmaltes alquídicos |
| Coalescentes | Auxiliar formação do filme acrílico | Tintas látex em baixas temperaturas |
| Plastificantes | Flexibilizar a película | Tintas elásticas, impermeabilizantes |
| Retardantes de chama | Reduzir inflamabilidade | Tintas intumescentes, proteção passiva |

Fonte: elaborado pelo autor.

# 4 NICHOS PRODUTIVOS INDUSTRIAIS

## 4.1 Tintas imobiliárias (arquitetural)

O maior segmento do setor, dominante em volume, com ~90% da produção nacional coberta pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ/ABRAFATI) (ABRAFATI, 2025). Subdivisões:

### 4.1.1 Tintas Látex / Base Água

- Descrição: Dispersões aquosas de polímeros acrílicos ou PVA (acetato de polivinila)

- Matérias-primas: Resina acrílica em emulsão, TiO₂, CaCO₃, coalescentes (éteres de glicol), espessantes celulósicos ou HASE, biocidas, antiespumantes

- Processo de fabricação:

  - Pré-mistura de pigmentos e cargas com água e dispersantes (pasta pigmentária)

  - Moagem/dispersão em dissolvedor de alto cisalhamento ou moinho de pérolas

  - Adição da emulsão acrílica sob agitação lenta

  - Correção de pH (amônia ou aminas)

  - Adição de aditivos funcionais (biocidas, espessante final, coalescente)

  - Ajuste de viscosidade e controle de qualidade (Hegman, viscosidade Krebs, pH, cor)

  - Filtração e envase

- Nichos: Tintas econômicas PVA, tintas standard, tintas premium acrílicas, texturas e grafiatos

### 4.1.2 Esmaltes Sintéticos (Base Solvente)

- Matérias-primas: Resina alquídica (óleo de soja/linhaça + anidrido ftálico + glicerina/pentaeritritol), solventes naftalínicos, pigmentos, secantes (naftenato de cobalto/manganês/chumbo)

- Processo: Dissolução da resina em solvente → moagem do pigmento na solução → adição de secantes → ajuste de viscosidade → filtração

### 4.1.3 Texturas e Revestimentos Decorativos

- Matérias-primas: Emulsão acrílica, sílica grossa, mármores e granitos moídos, cargas grosseiras, pigmentos e aditivos

- Processo: Mistura de alta energia → envase em baldes de 20-25 kg

## 4.2 Tintas industriais gerais

### 4.2.1 Anticorrosivas e Primers

Um dos nichos de maior valor agregado, essencial para infraestrutura, indústria pesada, petróleo & gás e construção metálica.

- Matérias-primas:

  - Resinas epóxi (bisfenol A + epicloridrina), poliamida ou poliamina (endurecedor)

  - Pigmentos anticorrosivos: fosfato de zinco, cromato de estrôncio (em declínio), SAPP (fosfato de alumínio modificado), zinc-dust

  - Cargas: baritas, talco, silicatos

  - Solventes: xileno, MEK, butanol

- Processo:

  - Fabricação da base (componente A): dispersão do pigmento na resina epóxi diluída

  - Fabricação do endurecedor (componente B): solução de poliamida/amina em solvente

  - Embalagem separada (sistemas 2K)

  - Mistura pelo aplicador em proporção definida

- Subnichos:

  - Primers reativos (wash primer, fosfatizantes)

  - Primers epóxi de alto teor de sólidos

  - Primers ricos em zinco (ZRP) — 80-95% de zinco em pó na película seca

  - Primers alquídicos para metal

### 4.2.2 Tintas de Piso e Pisos Industriais

- Matérias-primas: Resinas epóxi ou poliuretano, agregados de sílica, pigmentos inorgânicos

- Características: Alta resistência ao tráfego, agentes químicos e abrasão

- Processo: Similar ao anticorrosivo, com maior teor de sólidos

### 4.2.3 Tintas Intumescentes (Proteção Passiva ao Fogo)

- Matérias-primas: Resina base (acrílica, epóxi ou vinílica), pentaeritritol (agente carbonizante), melamina (agente de insuflamento), polifosfato de amônio (agente ácido), dióxido de titânio

- Processo: Mistura de alta energia; o sistema expande 20-50x ao ser exposto ao calor, formando espuma protetora

- Aplicações: Estruturas de aço de edifícios, plataformas offshore, galpões industriais

## 4.3 Tintas automotivas

Nicho de altíssima tecnologia e qualidade, estruturado em sistemas de pintura multicamadas:

Arquitetura do Sistema Automotivo OEM (Original Equipment Manufacturer) (ver Quadro 10):

Quadro 10 — Arquitetura do sistema de pintura automotiva OEM (multicamadas)

Substrato metálico
  → Fosfatização (pré-tratamento)
  → *E-coat* / Cataforese (primer eletroforeticamente depositado)
  → Primer surfacer / Fundo (correção dimensional)
  → *Base coat* (cor) — base água ou solvente
  → *Clear coat* (verniz transparente) — cura UV ou isocianato

Fonte: elaborado pelo autor.

### 4.3.1 Cataforese (E-coat)

- Matérias-primas: Resina epóxi catônica em emulsão aquosa, agente de reticulação, pigmentos anticorrosivos

- Processo: Deposição eletrolítica (200-400V); a peça metálica imersa atrai partículas de resina carregadas eletricamente

- Resultado: Película uniforme de ~20 µm em toda geometria da carroceria, incluindo cavidades

- Custo por Risco: Processo altamente capital-intensivo, tecnologia dominada por poucos fornecedores (BASF, PPG, Axalta)

### 4.3.2 Tintas Base Coat Automotivas

- Matérias-primas:

  - Resina acrílica em emulsão aquosa (base água) ou em solução (base solvente)

  - Pigmentos de alta performance: quinacridona (vermelho/magenta), ftalocianina (azul/verde), dióxido de titânio, negro de fumo especial

  - Pigmentos efeito: alumínio metalizado (efeito metálico), mica perolada, pigmentos cristalinos

- Tendência: Base água (water-borne) substituiu base solvente por regulamentação ambiental (VOC)

### 4.3.3 Verniz Clear Coat

- Matérias-primas: Resina acrílica ou poliéster, isocianato (endurecedor para PU), HALS (estabilizantes UV de amina impedida), absorvedores UV (benzotriazóis)

- Inovação: Clear coats com proteção antiscratch (nanopartículas de SiO₂), “self-healing” (autorrecuperação por calor)

### 4.3.4 Tintas de Repintura Automotiva (Refinish)

- Diferencial: Cura a temperatura ambiente ou baixa temperatura (60-80°C) vs. 140°C no OEM

- Matérias-primas: Sistemas PU de 2 componentes (acrílico/poliéster + isocianato alifático), catalisadores, diluentes especiais

- Mercado no Brasil: Forte demanda por frota nacional envelhecida e acidentes

## 4.4 Tintas naval e marinha

Nicho especializado com demanda crescente da indústria offshore brasileira (pré-sal), estaleiros e embarcações fluviais/marítimas.

Sistemas de Pintura Naval (ver Quadro 11):

Quadro 11 — Sistemas de pintura naval: camadas, tipos de tinta e funções principais

| Camada | Tipo de Tinta | Função | Matérias-Primas Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer | Epóxi rico em zinco | Proteção catódica | Zinco em pó, resina epóxi, endurecedor amina |
| Intermediária | Epóxi tie-coat | Reforço anticorrosivo | Epóxi, pigmentos barreira (mica, óxido de ferro) |
| Antincrustante | Anti-incrustante (tin-free) | Prevenir biofouling | Resinas de ablação (acrílico de tributilestanho → substituído), biocidas (óxido cuproso, Econea®, Sea-Nine) |
| Topcoat | Poliuretano alifático | Proteção UV e estética | PU base solvente, pigmentos estáveis à intempérie |

Fonte: elaborado pelo autor.

O Brasil possui 7.400 km de costa, a maior frota offshore de petróleo do hemisfério sul (ABRAFATI, 2025) e extensas hidrovias interiores — mercado estratégico para tintas navais.

## 4.5 Tintas em pó (powder coatings)

Nicho de crescimento acelerado no Brasil, especialmente na indústria de móveis metálicos, eletrodomésticos, autopeças e linha branca.

- Descrição: Sistema 100% sólido, sem solvente — eliminação total de VOC

- Matérias-primas:

  - Resinas sólidas: epóxi, poliéster, híbrido epóxi-poliéster, TGIC-poliéster, PU

  - Agentes de cura: diciandiamida (DICY), TGIC, HAA, isocianato bloqueado

  - Pigmentos e cargas: TiO₂, pigmentos orgânicos, mica, carbonato

  - Aditivos: niveladores, agentes degassing, catalisadores

- Processo de fabricação:

  - Pesagem e pré-mistura seca dos componentes

  - Extrusão a 80-120°C (fusão e homogeneização)

  - Resfriamento rápido em rolos frios (chip/flake)

  - Moagem criogênica ou a temperatura ambiente

  - Classificação granulométrica (10-100 µm)

  - Embalagem

- Processo de aplicação: Pistola eletrostática (corona ou tribo) → cura em forno 160-220°C

## 4.6 Tintas UV/EB (cura por radiação)

- Descrição: Sistemas de cura instantânea por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons — sem solvente e alta produtividade

- Matérias-primas:

  - Oligômeros: acrilatos de epóxi, de uretano (UDA), de poliéster, de silicone

  - Monômeros reativos: HDDA, TPGDA, TMPTA (diluentes ativos)

  - Fotoiniciadores: benzofenona, BAPO, TPO (geram radicais livres sob UV)

- Processo: Aplicação → passagem sob lâmpada UV (ou LED-UV) → polimerização em frações de segundo

- Aplicações no Brasil: Revestimento de madeira e MDF, vernizes gráficos, embalagens, eletroeletrônicos, pisos

## 4.7 Tintas especiais e funcionais

### 4.7.1 Tintas de Alta Temperatura

- Matérias-primas: Resinas de silicone puro ou alquil-silicone, pigmentos termoestáveis (alumínio, óxido de ferro, espinélios metálicos)

- Aplicações: Escapamentos automotivos, fornos industriais, chaminés, oleodutos (200–600°C)

### 4.7.2 Tintas para Embalagens Metálicas (Can Coatings)

- Matérias-primas: Resinas epóxi-fenólicas, acrilatos BPA-free, resinas vinil-organossol

- Requisito crítico: Conformidade com legislação de contato alimentar (ANVISA/FDA)

- Processo: Aplicação por rolo (coil coating) ou spray interno nas latas

### 4.7.3 Tintas Eletroestáticas para Bobinas (Coil Coatings)

- Matérias-primas: Resinas poliéster ou PVDF (fluorpolímero), pigmentos inorgânicos

- Aplicação: Telhas, painéis de fachada, eletrodomésticos (linha branca)

- Processo: Aplicação contínua em linha sobre bobinas de aço galvanizado, cura em fornos a ~250°C

### 4.7.4 Tintas Imunomarcantes e de Segurança

- Matérias-primas: Pigmentos fluorescentes, UV-reativos, termocrômicos

- Aplicações: Documentos de segurança, embalagens anticontrafação, sinalização de emergência

### 4.7.5 Tintas Anticorrosivas para Petróleo & Gás

- Matérias-primas: Epóxi de alta espessura, poliuretano de alta performance, NORSOK/ISO 12944-compliant

- Aplicações: Plataformas offshore Petrobras, dutos, tanques de armazenamento

# 5 PROCESSOS INDUSTRIAIS DE FABRICAÇÃO

## 5.1 Fluxograma Geral da Produção de Tintas

O Quadro 12 apresenta o fluxograma geral do processo industrial de fabricação de tintas:

Quadro 12 — Fluxograma geral do processo industrial de fabricação de tintas

RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE M.P.
           ↓
PESAGEM E DOSAGEM
    (formulação controlada por sistema MES/ERP)
           ↓
PRÉ-DISPERSÃO
    (Dissolvedor cowles — alta rotação)
    → Pigmentos + cargas + dispersantes + parte do veículo
           ↓
MOAGEM / DISPERSÃO FINA
    → Moinho de pérolas (*bead mill*) — tintas base água e industriais
    → Moinho de rolos de três cilindros — tintas de offset, altos sólidos
    → Dissolvedor de alto cisalhamento — tintas PVA, emulsões
           ↓
COMPLETAGEM / LET-DOWN
    → Adição da resina principal, solventes, aditivos finais
    → Agitação controlada
           ↓
AJUSTE E CONTROLE DE QUALIDADE
    → Viscosidade (Krebs, ICI cone-plate)
    → Grau de moagem (grindômetro Hegman)
    → pH (tintas base água)
    → Cor (espectrofotômetro)
    → Poder de cobertura
    → Brilho (glossímetro)
    → Tempo de secagem
    → Testes de estabilidade acelerada
           ↓
FILTRAÇÃO
    (Filtros de cesto, sacas filtrantes — remoção de grumos)
           ↓
ENVASE E ROTULAGEM
    → Latas de 3,6 L / 18 L (imobiliária)
    → Baldes 20-25 kg (texturas)
    → Bombonas e tambores (industrial)
           ↓
ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO

Fonte: elaborado pelo autor.

## 5.2 Equipamentos Críticos

Os equipamentos críticos utilizados na produção industrial de tintas estão descritos no Quadro 13:

Quadro 13 — Equipamentos críticos na produção de tintas: função e nichos de aplicação

| Equipamento | Função | Nichos de Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Dissolvedor Cowles | Pré-dispersão de pigmentos | Todas as linhas |
| Moinho de Pérolas (Bead Mill) | Moagem fina até 5-10 µm | Industrial, automotivo, tintas premium |
| Moinho de Três Rolos | Moagem de alta viscosidade | Tintas offset, concentrados de pigmento |
| Extrusora de dupla rosca | Fusão e homogeneização | Tintas em pó |
| Reator de pressão | Síntese de resinas alquídicas | Fabricantes verticalizados |
| Tanques encamisados | Mistura com controle de temperatura | Todas as linhas |
| Enchimentriz automática | Envase em alta velocidade | Tintas imobiliária e industrial |
| Laboratório analítico | Controle de qualidade | Todas as plantas |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 5.3 Processo de Fabricação do Principal Pigmento: TiO₂

O dióxido de titânio (TiO₂) é o pigmento mais importante da indústria — presente em ~95% das tintas brancas e como dispersante de cobertura em tintas coloridas.

Processo Sulfato (mais antigo, ainda usado):

- Digestão da ilmenita (FeTiO₃) com ácido sulfúrico concentrado

- Dissolução → solução de sulfatos de titânio e ferro

- Hidrólise → precipitação do hidróxido de titânio

- Filtração e lavagem

- Calcinação a 800–900°C → TiO₂ (rutilo ou anatase)

- Tratamento de superfície (SiO₂, Al₂O₃) para estabilização

Processo Cloreto (mais moderno e limpo):

- Cloração do rutilo natural com cloro gasoso a 900°C → TiCl₄ (tetracloreto de titânio)

- Purificação do TiCl₄ por destilação fracionada

- Oxidação do TiCl₄ com oxigênio a ~1400°C → TiO₂ + Cl₂ (cloro recuperado)

- Tratamento de superfície inorgânica

No Brasil: A produção de TiO₂ é dependente de importações. O Brasil possui reservas de ilmenita mas não possui planta industrial de TiO₂ — o país importa principalmente de EUA, Alemanha e China (grandes fornecedores: Chemours, Venator, Kronos, Lomon Billions).

# 6 MAPA DE NICHOS × MATÉRIAS-PRIMAS × PROCESSOS

O Quadro 14 apresenta o mapeamento cruzado de nichos industriais com as respectivas matérias-primas e processos críticos:

Quadro 14 — Mapa de nichos industriais: resina principal, pigmentos, solvente e processo crítico

| Nicho Industrial | Resina Principal | Pigmentos Chave | Solvente | Processo Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta imobiliária látex | Acrílica/PVA em emulsão | TiO₂, CaCO₃, caulim | Água | Dispersão + emulsificação |
| Esmalte sintético | Alquídica | TiO₂, óxido de ferro | Solvente naftalínico | Moagem em resina |
| Anticorrosivo primer | Epóxi bicomponente | Fosfato de zinco, TiO₂ | Xileno/MEK | Dispersão de alta energia |
| Automotivo OEM | Acrílica/poliéster | Pigmentos orgânicos premium | Base água/solvente | Nanodispersão |
| Repintura automotiva | PU bicomponente | Acrílico/poliéster | Thinner PU | Mistura 2K |
| Naval antifouling | Acrílico de ablação | Óxido cuproso | Solvente | Dispersão controlada |
| Tinta em pó | Epóxi/poliéster sólido | TiO₂, orgânicos | Sem solvente | Extrusão + moagem criogênica |
| Coil coating | PVDF/poliéster | Inorgânicos estáveis | Ésteres | Aplicação de rolo + cura 250°C |
| Cura UV | Acrilatos de uretano | Orgânicos | Sem solvente | Extrusão + fotoiniciação UV |
| Alta temperatura | Silicone puro | Alumínio, espinélios | Solvente/base água | Mistura a baixa temperatura |
| Intumescente | Acrílica/epóxi | TiO₂ + sistema intumescente | Base água/solvente | Mistura controlada de 4 componentes |

Fonte: elaborado pelo autor.

# 7 PANORAMA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO BRASIL

## 7.1 Estrutura de Mercado

- Concentração: Os 10 maiores fabricantes respondem por 75% das vendas (ABRAFATI, 2025) → mercado oligopolizado no topo, com centenas de fabricantes médios e pequenos no segmento imobiliário regional

- Empresas líderes no Brasil: Suvinil (BASF), Coral (AkzoNobel), Sherwin-Williams (com Lazzuril/Colorgin), Renner Tintas, Tintas MC, Pintuco, Eucatex Tintas

- Modelo de negócio: As maiores empresas são filiais de multinacionais (BASF, AkzoNobel, Sherwin-Williams, PPG, Axalta) que dominam os segmentos automotivo e industrial de alta performance; o segmento imobiliário tem maior participação de empresas nacionais

## 7.2 Distribuição Geográfica da Produção

A distribuição regional da produção de tintas no Brasil está sintetizada no Quadro 15:

Quadro 15 — Distribuição geográfica da produção de tintas no Brasil por região

| Região | Característica |
| --- | --- |
| São Paulo | Polo concentrador — maior número de fábricas e a maioria das multinacionais |
| Rio Grande do Sul | Polo expressivo — Renner Tintas, Corepla |
| Paraná / Santa Catarina | Clusters ligados ao setor moveleiro |
| Minas Gerais | Proximidade com mineração (cargas, pigmentos) |
| Nordeste | Expansão de unidades para atender mercado regional crescente |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 7.3 Segmentação por Volume (Estimativa ABRAFATI)

A segmentação do mercado brasileiro de tintas por volume é apresentada de forma estimada no Quadro 16:

Quadro 16 — Segmentação do mercado brasileiro de tintas por volume — estimativa

Tintas Imobiliárias (Arquitetural)  ████████████████████  ~80%
Tintas Industriais Gerais           ████                  ~10%
Tintas Automotivas                  ██                    ~5%
Tintas em Pó                        █                     ~3%
Outros (naval, aeroespacial, etc.)  █                     ~2%

Fonte: elaborado pelo autor, com base em ABRAFATI (2025).

## 7.4 Principais Elos de Fornecimento de Matérias-Primas no Brasil

O Quadro 17 lista os principais fornecedores de matérias-primas para a indústria de tintas no Brasil:

Quadro 17 — Principais fornecedores de matérias-primas para a indústria de tintas no Brasil

| Matéria-Prima | Principais Fornecedores no Brasil |
| --- | --- |
| Dióxido de Titânio (TiO₂) | Importado (Chemours, Kronos, Lomon) — sem produção nacional |
| Resinas acrílicas | Basf, Allnex, Lubrizol, Acrysol |
| Resinas alquídicas | Resisul, Cargill, Bayer |
| Resinas epóxi | Huntsman, Dow, Hexion |
| Óxidos de ferro | Lanxess, Cathay Industries, produção nacional |
| Carbonato de cálcio | Omya, Imerys — vasta produção nacional |
| Caulim | Imerys Tabatinga (PA), CADAM — forte base nacional |
| Solventes naftalínicos | Petrobras Distribuidora, Solvadis |
| Aditivos | BASF, Evonik, BYK-Chemie, Elementis |

Fonte: elaborado pelo autor.

# 8 TENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS DO SETOR

## 8.1 Transição para Sistemas Base Água

A maior transformação estrutural em curso: sistemas de base aquosa já dominam mais de 50% do mercado global e crescem no Brasil por pressão regulatória (CONAMA, CETESB) e preferência do consumidor. Exige reformulação de resinas, aditivos e processos.

## 8.2 Tintas de Alto Teor de Sólidos (High Solids)

Redução de COV mantendo base solvente — solução para aplicações industriais que não podem migrar para base água. Requer resinas de menor massa molecular e processos de aplicação a quente.

## 8.3 Nanotecnologia Aplicada

- Nanopartículas de TiO₂ fotocatalítico (tintas autolimpantes)

- Nanorevestimentos cerâmicos (automotivo OEM)

- Nanocompósitos de argila (barreira melhorada)

- Nanotubos de carbono (condutividade)

## 8.4 Matérias-Primas de Base Renovável

- Resinas alquídicas a partir de óleos vegetais brasileiros (soja, mamona, tungue)

- Solventes derivados de etanol de cana (acetato de etila)

- Pigmentos e corantes de origem biológica

- Óleos essenciais como biocidas

## 8.5 Economia Circular

- Programa RetornaTinta (ABRAFATI): coleta e reciclagem de tinta residual

- Reaproveitamento de embalagens metálicas

- Formulações com menor geração de resíduos de produção

## 8.6 Digitalização da Produção

- Sistemas de tintometria digital nos pontos de venda (mistura personalizada)

- Rastreabilidade de lotes por QR code

- IA para formulação de cores e correspondência de cor (color matching)

- Indústria 4.0 nas plantas: automação de pesagem, dispersão e envase

# 9 CNAE E CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL

Para fins de análise da Indústria de Transformação (conforme IBGE/PIA) (ver Quadro 18):

Quadro 18 — Códigos CNAE 2.0 relacionados à fabricação de tintas, pigmentos e produtos afins

| Código CNAE 2.0 | Descrição |
| --- | --- |
| 20.12-6 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras |
| 20.13-4 | Fabricação de adubos e fertilizantes organominerais |
| 20.21-5 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
| 20.22-3 | Fabricação de tintas de impressão |
| 20.23-1 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins |
| 20.51-7 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 20.61-4 | Fabricação de adesivos e selantes |
| 20.62-2 | Fabricação de explosivos e detonantes |
| 38.39-4 | Recuperação de materiais (inclui reciclagem de tintas/solventes) |

Fonte: elaborado pelo autor.

CNAE principal do setor: 20.21-5 — Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

# 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS: SÍNTESE E OPORTUNIDADES DE NICHO

## 10.1 Nichos de Alta Oportunidade no Brasil

O Quadro 19 consolida os nichos de maior oportunidade de mercado para a indústria de tintas no Brasil, com as respectivas justificativas:

Quadro 19 — Nichos de alta oportunidade para a indústria de tintas no Brasil e justificativas

| Nicho | Justificativa |
| --- | --- |
| Tintas anticorrosivas offshore | Expansão do pré-sal, maior frota offshore do hemisfério sul |
| Tintas intumescentes | Regulamentação crescente (ABNT NBR 14432) e retrofit de edificações |
| Tintas em pó (powder) | Crescimento do setor moveleiro e eletrodomésticos |
| Tintas funcionais agroindustriais | Silos, tanques de armazenamento, máquinas agrícolas |
| Revestimentos para energias renováveis | Aerogeradores, painéis solares (silício + coatings protegidos) |
| Tintas de repintura automotiva | Frota de 120 milhões de veículos, maior taxa de acidentes do mundo (ABRAFATI, 2025) |
| Tintas de base bio (renovável) | Pressão ESG, oportunidade no mercado premium |
| Coatings para data centers | Expansão de infraestrutura digital; tintas antiestáticas e disipadoras |

Fonte: elaborado pelo autor.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA. ABIQUIM: Associação Brasileira da Indústria Química. São Paulo, [2026]. Disponível em: https://www.abiquim.org.br. Acesso em: 9 mar. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS. ABRAFATI: anuário do setor de tintas 2025. São Paulo: ABRAFATI, 2025. Disponível em: https://www.abrafati.com.br. Acesso em: 9 mar. 2026.

BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. Paint: chemical coating. In: BRITANNICA. Chicago: Encyclopædia Britannica, [2026]. Disponível em: https://www.britannica.com/technology/paint-chemical-coating. Acesso em: 9 mar. 2026.

CHEMEUROPE. Paint. In: CHEMEUROPE ENCYCLOPEDIA. [S. l.]: ChemEurope, [2026]. Disponível em: https://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Paint.html. Acesso em: 9 mar. 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. Paints and coatings market size, share & trends analysis report by technology, by application, by region, and segment forecasts, 2024–2030. [S. l.]: Grand View Research, 2024. Disponível em: https://www.grandviewresearch.com. Acesso em: 9 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Industrial Anual — Empresa (PIA-Empresa): CNAE 20.21-5. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 9 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE 2.0. Rio de Janeiro: IBGE, [2024]. Disponível em: https://concla.ibge.gov.br. Acesso em: 9 mar. 2026.

MORDOR INTELLIGENCE. Paints and coatings market size & share analysis — growth trends & forecasts (2026–2031). [S. l.]: Mordor Intelligence, 2026. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com. Acesso em: 9 mar. 2026.